Часть 2

Радиоэкологические исследования на Белом  море

(МГУ,  АНИС)

Рис.8 Карта Белого моря

#### Рис.9 Карта района исследований на Терском побережье Белого моря

Общая характеристика района исследования

Терский берег Белого моря в целом имеет относительно выровненные очертания, предопределенные системой пересекающихся концентрических и радиальных разломов. Значительные приливы обуславливают формирование обширных, чаще всего песчаных осушек. Для юго-восточного побережья его (включает изучаемый участок) характерна лестница морских террас. На флангах исследуемой морфолитодинамической системы их высота достигает 40-45 м, в центральной части – не превышает 10 м.

Рельеф береговой зоны формировался под воздействием ветровых волнений, приливов и течений. Небольшие глубины не способствуют образованию крупных волн, однако при отдельных штормах наблюдаются волны высотой до 5-6 м. В течение всего года преобладает волнение 1-3 балла, повторяемость которого составляет 60-70%. Летом в связи с ослаблением штормовых ветров повторяемость волнения 5 и более баллов падает до 1-3. Максимальные высоты волн наблюдаются при волнениях западных румбов.

Приливы на изучаемом участке берега имеют правильный полусуточный характер. Высота приливов в среднем достигает 2-3 м. Отмечаются постоянные приливно-отливные течения, скорость которых достигает 4-6 км/ч.

Изучаемый участок ограничен м. Толстик с запада и м. Крутая Гора с востока и представляет собой целостную морфолитодинамическую систему (рис. 10).

Приустьевая область р. Варзуга относительно устойчива в тектоническом отношении, с запада и востока она обрамлена участками, для которых отмечается относительное воздымание (Невесский, Медведев, 1977). Участкам подъема соответствуют выходы в береговой зоне коренных пород (красноцветные песчаники терской свиты), четко выраженные террасовые ряды и сохранившиеся прибрежно-морские формы рельефа, соответствующие древним береговым линиям (рис. 11).

Рис. 10: Географическое положение района исследования (Терский берег Белого моря).

Рис. 11 Древняя береговая линия на высоте около 40 м, восточнее м. Крутая Гора .

В плане на исследуемом участке береговая линия практически нерасчленена и слабовогнута. В центре полигона выделяется аккумулятивный участок, окаймляющий устье реки Варзуга. Внутри него можно выделить два подтипа – внутренний и фланговый, а, кроме того, приустьевые участки на правом (западном) и левом (восточном) берегах реки. Центральная часть приустьевой области отличается ярко выраженным аккумулятивным обликом рельефа, к тому же для нее характерно широкое распространение эоловых форм (полей дюн и поверхностей эолового выравнивания).

Для приустьевого участка характерно преобладание аккумулятивных форм рельефа, сложенных исключительно песчаными наносами: наклонная песчаная осушка со слабовыпуклым поперечным профилем шириной от 40 до 70 м (рис. 12,13). На правом берегу прослеживаются песчаные косы почти нормальной к берегу ориентации, а на левобережье в нескольких сотнях метров от устья пляжевые фестоны и косы имеют черты асимметрии, указывающие на вдольбереговое перемещение наносов от устья на восток.

Рис. 12: Аккумулятивный берег западной части приустьевого участка .

Рис. 13: Профиль берега в приустьевой зоне изучаемого участка (в районе профиля 6).

По мере удаления от устья р. Варзуга, как на восточной, так и на западной частях полигона берег изменяется, количество песчаного материала в береговой зоне резко уменьшается. Изменения касаются не столько форм рельефа, сколько их морфологии и занимаемой ими площади. Пляж полного профиля по мере удаления от устья трансформируется в прислоненный. Ширина его на правобережье сокращается до 20-30 м, а на левобережье – до 12-20 м (рис. 14).

Рис. 14: Профиль берега в районе устья р. Кривой ручей (восточный фланг  участка).

Западная граница аккумулятивного участка отчетливо выражена на местности – песок сменяется дресвяными и мелкогалечными обломками протерозойских красноцветных аргиллитов, алевролитов и песчаников. Берег приобретает абразионно-аккумулятивный характер. Каменистые мысы чередуются с неглубоко врезанными бухтами открытого типа и участками прямолинейного берега (рис. 15). На приливном пляже и в пределах литорали многочисленны выходы коренных пород. Пляжи маломощные.

Рис. 15: Бухты западной части изучаемого побережья .

На восточном фланге в формирование берега существенный вклад вносит направленный с запада на восток вдольбереговой поток наносов, в который вовлекается твердый сток р. Варзуга и р. Индера. В районе устья р. Индеры наблюдается сильное различие морфологии берегов по правому и левому борту. По правому берегу реки формируется обширная коса, что связано с подпором стоком р. Индера вдольберегового потока наносов. Левый же берег явно испытывает дефицит наносов всвязи с отклонением потока осадочного материала мористее.  На участке между р. Индерой и м. Крутая Гора на отдельных отрезках берега наблюдается аккумуляция за счет материала, поступающего из вдольберегового потока наносов.  В 7-7,5 км восточнее устья Индеры слабовыпуклый песчаный мыс сформирован вследствие блокировки берега, а непосредственно западнее м. Крутая гора происходит медленное заполнение наносами вогнутости контура берега.

Дифференциация наносов

Для анализа структуры гранулометрического состава отложений береговой зоны между мысами Крутая гора и Толстик было отобрано 139 образцов наносов по 5 уровенным поверхностям:

1) обращенная к пляжу поверхность авандюны;

2) тыловая часть пляжа, соответствующая вершине заплеска;

3) уровень среднеквадратурного прилива, пригребневая часть пляжа;

4) подножие приливного пляжа;

5) бережная часть осушки – склон отливного пляжа;

6) мористый край осушки – подножие отливного пляжа.

После чего был проведен их гранулометрический анализ.

Гранулометрический анализ проводился с целью определения генетических признаков, необходимых для реконструкции способа и дальности переноса, путей миграции обломков и гидродинамических условий их отложения. После проведения дробного ситового рассева были построены кумулятивные кривые гранулометрического состава для каждого образца. По кумулятивным кривым были определены значения квартилей распределения . После чего были рассчитаны основные статистические характеристики, такие как средне квадратичное (стандартное) отклонение (Sо, используемое как коэффициент сортировки); медианный диаметр зерен (Md, важный показатель гранулометрической структуры породы и генетический признак, обобщенно указывающий на силу и скорость течения, отложившего кластолит); коэффициент асимметрии (Sk, мера скошенности кривой распределения и положения этой скошенности); графический средний диаметр (ГСД, определяющий гранулотип осадка); графическое стандартное отклонение (ГСО, являющееся более точным показателем сортировки); графическая асимметрия (ГАС, определяющая преобладание тонкой или грубой фракции в осадке); графический эксцесс (ГЭС, характеризующий крутовершинность кривой распределения гранулометрического состава осадков и степень стабильности динамической перереботки обломочного материала) .

В ходе анализа десятков образцов установлена четкая дифференциация гранулометрического состава наносов по профилю берега и приливной осушки. Анализ образцов, взятых в определенных динамических точках пляжа и осушки, показал, что наибольшая крупность материала наблюдается у подножия приливного пляжа (бережной край осушки). В обе стороны происходит постепенное снижение крупности наносов, однако гораздо меньшее в сторону суши по сравнению с более значимым уменьшением крупности к внешнему краю приливной осушки.

Особенности поперечной сортировки наносов по выделенным геоморфологическим провинциям отражают литодинамические и морфодинамические особенности берегов. Центральный приустьевой участок характеризуется инверсией грансостава: более крупные пески располагаются на бережном и внешнем краях осушки, где воздействие волнения более интенсивно. Западный переходный участок характеризуется «нормальным» распределением грансостава – крупность наносов в целом возрастает вверх по профилю. На восточном переходном участке эта картина несколько искажена: наиболее крупные наносы встречаются на бережном краю осушки и в вершине заплеска. Фланговые участки существенно различаются. Осушкам западного участка свойственна плохая сортировка и уменьшение крупности наносов к внешнему краю, с наибольшими значениями крупности в средней части осушки и на бережном ее краю. Т.е. нормальная сортировка нарушается пиком крупности на осушке, что связано с близким залеганием здесь коренных пород. Восточному же флангу свойственно укрупнение наносов по направлению к морю с пиком на бережном краю осушки и плохая сортировка, что может быть связано с поступлением крупного материала с размываемого подводного берегового склона при относительно слабых волнениях.

При рассмотрении вдольбереговой структуры гранулометрического состава наносов становится очевидным наличие двух областей относительного укрупнения осадков: 1) вблизи м. Толстик; 2) к востоку от устья р. Индера. Эти два пика крупности можно связать с близким к поверхности расположением коренных пород терской свиты. Здесь значительный вклад в увеличение крупности наносов внесло поперечное перемещение наносов с подводного берегового склона, где абрадируются песчаники, аргиллиты и алевролиты терской свиты. Однако отчасти относительно крупные наносы поступают и от устья р. Индера вследствие вдольберегового перемещения.

Гораздо менее значительный пик крупности наблюдается и восточнее устья р. Варзуга, что связано с сортировкой ее твердого стока вовлекаемого во вдольбереговое перемещение наносов, направленное главным образом на восток.

На флангах изучаемой морфолитодинамической системы наблюдается и резкое ухудшение сортировки отложений по всем уровням береговой зоны. Это связано не только с поступлением здесь в береговую зону грубообломочного материала, но и с повышением содержания примесей мелких фракций. На западном фланге это связано с ослабленным воздействием волнений в бухтах, защищаемых небольшими коренными мысами. На восточном (в районе впадения р. Кривой Ручей) – с блокировкой берега коренным выступом на подводном береговом склоне.

Медианный диаметр сильно изменяется  вдоль берега. Максимальных своих значений он достигает на восточном и западном флангах практически на всех 5 уровневых поверхностях пляжа. Однако неправильным было бы связывать напрямую его значения с силой волнений, под воздействием которых происходило осадкообразование, поскольку увеличения его значений связаны с поступлением грубообломочного материала на месте и наблюдаются на участках, где воздействие волнений ограничено. В среднем для данного участка береговой зоны его значения составляют  0,2-0,5 мм, на осушках западного фланга достигают 2,1 мм, а на бережном краю осушки восточного фланга – 1,2-1,5 мм.

Из анализа значений графического среднего диаметра вдоль берега следует, что в центральной части системы преобладают среднезернистые пески. Немного восточнее устья р. Варзуга они становятся почти крупнозернистыми в верхней части пляжа и на бережном краю осушки. На западном переходном участке наблюдается небольшой ареал распространения мелкозернистых песков.

Осушки западного фланга сложены грубозернистыми песками с примесью обломков местных коренных. Но на сформированном волнениями пляже песок среднезернистый, а на мористом краю осушки мелкозернистый. На восточном переходном участке в целом также преобладают среднезернистые пески, но ареалы распространения грубо - и крупнозернистых песков здесь встречаются часто и приурочены в основном к верхней части береговой зоны. Восточный фланг также сложен среднезернистыми песками и лишь на бережном краю осушки встречаются грубозернистые пески.

Значения коэффициента сортировки Траска указывает на хорошую сортировку большинства проб наносов. Плохая сортировка наблюдается лишь на осушках фланговых и восточного переходного участков.

Показатели графического стандартного отклонения также свидетельствуют о очень хорошей и хорошей сортировке отложений береговой зоны, но позволяют выявить следующие детали: на западном фланге сортировка осадков середины и бережного края осушки плохая, а волнового уреза довольно хорошая; на восточном переходном участке и восточном фланге и на волновом урезе, и на бережном краю осушки встречаются  отложения с плохой и очень плохой сортировкой.

Коэффициент асимметрии Траска отражает преобладание мелких фракций в отложениях береговой зоны всей системы.

Значения графической асимметрии, однако, указывает, что вдоль всего протяжения берега встречаются и осадки с распределением, скошенным в грубой части.

Значения графического эксцесса говорят о хорошей динамической переработке отложений в центральной и переходных частях системы, но на ее периферии значителен привнос примесей, что обуславливает растянутость кривых распределения.

Гранулометрический состав отложений авандюн не обнаруживает значительных изменений вдоль контура берега. В целом, это средне – мелкозернистый песок, очень хорошо сортированный с преобладанием мелкозернистой фракции и скошенным в тонкой части распределением с положительной асимметрией.

Россыпи.

Интересен характер распределения тяжелых минералов вдоль исследуемого побережья. Р. Варзуга является основным источником их поступления  в береговую зону, о чем свидетельствует тот факт, что самые крупные и богатые россыпи были обнаружены на берегах ее эстуария (γ излучение до 272 мкР/час, γ+β до 434 мкР/час) (рис. 16).

Рис. 16: Россыпь тяжелых минералов на правом берегу эстуария р. Варзуга.

В приустьевой части полигона заметные концентрации тяжелых минералов встречаются в верхней части пляжа (вершина прибойного заплеска - γ+β до 80-90 мкР/час). Большое содержание тяжелых минералов наблюдается и в отложениях авандюн, что связано с эоловым выносом легких частиц. Также интенсивная сепарация тяжелых минералов в отложениях авандюн происходит при действии наиболее сильных штормов в сочетании с  повышенным уровнем моря при действии сизигийных приливов и нагонов.

Вдольбереговая структура распределения тяжелых минералов обнаруживает два ярко выраженных максимума. Первый, более заметный, приурочен к устью р. Варзуга, другой, меньший, приурочен к восточному флангу системы от руч. Кривой Ручей до м. Крутая Гора, испытывающему дефицит наносов. Кроме того, максимальные концентрации наблюдаются на пляже, сформированном при заполнении входящего угла м. Крутая Гора, в вершине заплеска (γ+β до 87 мкР/час) (рис. 17).

Рис. 17 Заполнение наносами входящего угла у м. Крутая Гора и россыпи тяжелых минералов.

Выводы.

При анализе функционирования данной системы в целом становится очевидным наличие нескольких источников поступления наносов в береговую зону: в виде точечных источников поступления наносов выступают реки Варзуга, Индера и множество местных ручьев; протяженным в пространстве источником наносов являются абрадируемые участки берега; часть наносов поступает за счет поперечного переноса с подводного берегового склона. Однако сток Варзуги полностью определяет функционирование всей системы. Западный фланг испытывает заметный дефицит песчаных наносов из-за преобладания здесь западных волнений и восточного перемещения наносов. Восточный фланг более обогащен поступающими от Варзуги наносами, однако в результате подпора вдольберегового потока наносов стоком реки Индера, часть наносов выпадает здесь из перемещения, а сам поток удаляется от берега, обуславливая тем самым здесь ярко выраженный дефицит наносов.

Формирование толщи пляжевых отложений в центральной части системы происходит в условиях преобладающей аккумуляции. Относительное укрупнение наносов восточнее устья реки Варзуга связано с сортировкой ее твердого стока, вовлекаемого во вдольбереговое перемещение, в результате которой наиболее крупные частицы выпадают из потока наносов ближе к источнику поступления. Западный переходный участок характеризуется минимальной крупностью отложений, поскольку вдольбереговая энергетическая составляющая волновой энергии направленная на запад не велика, и в этом направлении перемещаются лишь относительно мелкие наносы. Западный фланг системы испытывает дефицит наносов. Повышенная крупность материала здесь объясняется очень близким к поверхности залеганием коренных пород, подверженных постепенному разрушению. Плохая сортировка отложений этой зоны объясняется как вышеуказанным фактором, так и угнетенными из-за микроизрезанности (обилие небольших бухт, разделенных коренными выступами берега) береговой линии гидродинамическими условиями. На восточном переходном участке укрупнение состава наносов связано с поступлением грубообломочного материала как в результате абразии коренных пород на подводном береговом склоне, так и с поступлением его со стоком р. Индера. Восточный фланг также характеризуется повышенной крупностью отложений береговой зоны, что связано с дополнительным поступлением грубообломочного материала с подводного берегового склона и от стока р. Кривой ручей и Макеевский. Ухудшение сортировки материала в районе р. Кривой Ручей связано не только с поступлением грубозернистой фракции, но и с повышенным содержанием мелкозернистых примесей в результате блокировки берега коренным выступом на подводном береговом склоне.

Формирование россыпей тяжелых радиоактивных минералов в пределах данной морфолитодинамической системы связано с поступлением россыпеобразующего материала с твердым стоком р. Варзуга. Наиболее крупные россыпи встречены на берегах эстуария реки на уровне подпора приливом ее стока; в центральной части системы в вершине заплеска (в зимние штормовые волнения здесь происходит активная сепарация полезного компонента в результате ассиметрии прибойного потока) и у подножия авандюн (ветровой и реже штормовой вынос более легких частиц). Кроме того, значительные содержания наблюдаются на восточном берегу системы в зоне дефицита наносов, где в шторма относительно более легкие частицы интенсивно оттягиваются на подводный береговой склон, и во входящем угле восточного фланга, где полностью останавливается вдольбереговой поток наносов главного восточного направления от р. Варзуга.

#### Рис.18 Карта побережье Белого моря с указанием основных точек замеров уровней радиации

Таблица 2. Уровни радиации в основных точках замеров на побережье Белого моря в 2007г.  (приборы: РКСБ-104, АНРИ-01-02(мкР/час, на поверхности), «гамма»-соответствует измерениям с закрытым щитком, «гамма-бета»-измерениям с открытым щитком.

| Номер | место |  | к урезу* | гамма | гама-бета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мкР/ час | мкР/ час |  |
|  |  | морской берег |  |  |  |  |
| 1 | устье Варзуги спр |  | 3 | 22 | 24 |  |
| 1 |  |  | 4 | 14 | 21 |  |
| 2 | к западу от устья |  | 2 | 21 | 39 |  |
| 2 |  |  | 3 | 16 | 18 |  |
| 2 |  |  | 5-6 | 16 | 25 |  |
| 3 |  |  | 2 | 19 | 27 |  |
| 3 |  |  | 3 | 15 | 18 |  |
| 3 |  |  | 4 | 17 | 22 |  |
| 6 |  |  | 1 | 17 | 24 |  |
| 6 |  |  | 2 | 17 | 21 |  |
| 6 |  |  | 3 | 18 | 25 |  |
| 6 |  |  | 4 | 13 | 21 |  |
| 6 |  |  | 5-6 | 15 | 23 |  |
| 7 |  |  | 1 | 16 | 16 |  |
| 7 |  |  | 2 | 15 | 28 |  |
| 7 |  |  | 3 | 16 | 23 |  |
| 7 |  |  | 4 | 15 | 20 |  |
| 7 |  |  | 5 | 18 | 23 |  |
| 7 |  |  | 5-6 | 11 | 24 |  |
| 8 | ур.Подтурок |  | 1 | 20 | 26 |  |
| 8 |  |  | 2 | 19 | 26 |  |
| 8 |  |  | 3 | 23 | 24 |  |
| 8 |  |  | 4 | 15 | 22 |  |
| 8 |  |  | 5 | 18 | 20 |  |
| 8 |  |  | 6 | 17 | 20 |  |
| 8 |  |  | 5-6 | 16 | 21 |  |
| 9 |  |  | 2 | 18 | 27 |  |
| 9 |  |  | 3 | 16 | 24 |  |
| 9 |  |  | 4 | 21 | 27 |  |
| 9 |  |  | 5 | 18 | 23 |  |
| 10 | устье Варзуги спр |  | 3 | 16 | 25 |  |
| 10 |  |  | 5-6 | 19 | 28 |  |
| 11 | к востоку от устья |  | 2 | 25 | 28 |  |
| 11 |  |  | 3 | 15 | 30 |  |
| 11 |  |  | 5-6 | 18 | 23 |  |
| 12 | изба Песчанка |  | 2 | 17 | 24 |  |
| 12 |  |  | 3 | 23 | 26 |  |
| 12 |  |  | 4 | 15 | 22 |  |
| 12 |  |  | 5 | 18 | 21 |  |
| 13 |  |  | 2 | 14 | 22 |  |
| 13 |  |  | 3 | 18 | 22 |  |
| 13 |  |  | 4 | 18 | 18 |  |
| 13 |  |  | 5 | 17 | 23 |  |
| 13 |  |  | 6 | 20 | 22 |  |
|  | русло | ручья |  | 29 | 50 |  |
| 14 | изба Заборщиковская |  | 2 | 20 | 22 |  |
| 14 |  |  | 3 | 17 | 21 |  |
| 14 |  |  | 4 | 18 | 22 |  |
| 14 |  |  | 5 | 13 | 18 |  |
| 15 | изба Индерская |  | 2 | 18 | 25 |  |
| 15 |  |  | 3 | 20 | 22 |  |
| 15 |  |  | 4 | 20 | 19 |  |
| 15 |  |  | 5-6 | 19 | 26 |  |
| 16 | р.Индера |  | 2 | 21 | 20 |  |
| 16 |  |  | 3 | 16 | 25 |  |
| 16 |  |  | 4 | 17 | 24 |  |
| 16 |  |  | 5-6 | 17 | 22 |  |
|  | терский песчаник |  |  | 13 | 22 |  |
| 17 |  |  | 2 | 17 | 25 |  |
| 17 |  |  | 3 | 16 | 22 |  |
| 17 |  |  | 4 | 17 | 24 |  |
| 18 |  |  | 2 | 15 | 23 |  |
| 18 |  |  | 3 | 17 | 19 |  |
| 18 | гравий |  | 4 | 24 | 27 |  |
|  | валун красный |  |  | 20 | 26 |  |
|  | гравий красный |  |  | 20 | 34 |  |
|  | терский песчаник |  |  | 23 | 26 |  |
|  | терский песчаник |  |  | 22 | 39 |  |
|  | терский песчаник |  |  | 26 | 41 |  |
|  | русло ручья |  |  | 15 | 28 |  |
| 19 |  |  | 2 | 21 | 23 |  |
| 19 |  |  | 3 | 19 | 25 |  |
| 19 |  |  | 4 | 18 | 28 |  |
| 20 | изба Савутина |  | 2 | 21 | 23 |  |
| 20 |  |  | 3 | 19 | 28 |  |
| 20 |  |  | 4 | 23 | 25 |  |
| 21 | изба Кривая гора |  | 3 | 16 | 22 |  |
|  | коренная | порода |  | 13 | 17 |  |
|  | кор.пор. Кристалл. |  | коричнев. | 17 | 18 |  |
|  |  |  | Белая | 15 | 16 |  |
|  |  |  | Черная | 18 | 17 |  |
| 22 |  |  | 2 | 16 | 26 |  |
| 22 |  |  | 3 | 20 | 23 |  |
| 22 |  |  | 4 | 16 | 16 |  |
| 22 |  |  | 5 | 17 | 22 |  |
| 23 | избаСтолбиха |  | 2 | 18 | 20 |  |
|  | коренная | порода |  | 21 | 32 |  |
| 24 | избаШумская |  | 2 | 24 | 24 |  |
| 24 |  |  | 3 | 20 | 24 |  |
| 24 |  |  | 4 | 14 | 20 |  |
|  | коренная | порода |  | 20 | 30 |  |
| 25 |  |  | 2 | 16 | 30 |  |
| 25 |  |  | 3 | 19 | 21 |  |
| 25 |  |  | 4 | 15 | 22 |  |
| 25 |  |  | 5-6 | 16 | 26 |  |
| 26 |  |  | 2 | 18 | 26 |  |
| 26 |  |  | 3 | 17 | 24 |  |
| 26 |  |  | 4 | 18 | 26 |  |
| 26 |  |  | 5 | очень | влажно |  |
| 27 |  |  | 2 | 17 | 19 |  |
| 27 |  |  | 3 | 18 | 25 |  |
| 27 |  |  | 4 | 18 | 17 |  |
| 27 |  |  | 5 | очень | влажно |  |
| 28 | изба Кривой ручей |  | 2 | 12 | 21 |  |
| 28 |  |  | 3 | 19 | 26 |  |
| 28 |  |  | 4 | 18 | 30 |  |
| 34 | изба |  | 3 | 15 | 28 |  |
| 34 |  |  | 4 | 17 | 30 |  |
| 35 | урочище | Подтурок | 2 | 21 | 29 |  |
| 35 |  |  | 3 | 18 | 22 |  |
|  |  | Речной берег р.Варзуга |  |  |  |  |
| VP-1 | правый берег 3км от устья |  |  |  |  |  |
|  | 66*17.068' | 36*52.517' |  | 90 | 130 |  |
| VP-2 | 2.8км от устья |  |  | 272 | 434 |  |
|  |  |  |  | 308 | 479 |  |
|  |  |  |  | 183 | 321 |  |
| VP-3 | 2.1км |  |  | 176 | 243 |  |
| VP-4 | 1.45км |  |  | 37 | 55 |  |
| VP-5 | 0.86км |  |  | 20 | 32 |  |
| VP-6 | 0.347км |  |  | 53 | 91 |  |
| VP-7 | д.Кузомень |  |  | 14 | 26 |  |
|  |  |  |  | 61 | 131 |  |
| VP-8 |  |  |  | 17 | 24 |  |
| VP-9 |  |  |  | 73 | 125 |  |
| VP-10 |  |  |  | 75 | 133 |  |
| VL-1 | левый берег 1км от устья |  |  | 17 | 29 |  |
|  |  |  |  | 42 | 50 |  |
| VL-2 |  |  |  | 31 | 62 |  |
|  |  |  |  | 36 | 49 |  |
|  |  |  |  | 119 | 249 |  |

*) –

1) обращенная к пляжу поверхность авандюны;

2) тыловая часть пляжа, соответствующая вершине заплеска;

3) уровень среднеквадратурного прилива, пригребневая часть пляжа;

4) подножие приливного пляжа;

5) бережная часть осушки – склон отливного пляжа;

6) мористый край осушки – подножие отливного пляжа.

Рис.19 Разрез  берегового склона   	 Рис.20 Вид «черных песков» на берегу

Рис.21 Россыпь «черных песков» на правом берегу р.Варзуга

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В.И.Вернадский.	Труды по радиогеологии. М.,Наука,1997

Н.А.Титаева //Ядерная геохимия. М.: МГУ, 2000. 336с.

R.Crameri, W.Burkart //The radon problem// Radiat.Phys.Chem. 1989. V.34. №2. С.251.

A.B.Tanner //Radon migration in the ground: a supplementary review// The Natural Radiat. Environ. 1978. V.1. P.5.

S.D.Schery, D.J.Holford, J.L.Wilson, F.M.Philips //The flow and diffusion of radon isotopes in fractured porous media: Part 1, Finite slabs// Radiat. Protection Dosimetry. 1988. V.24. №1/4. P.185.

S.D.Schery, D.J.Holford, J.L.Wilson, F.M.Philips //The flow and diffusion of radon isotopes in fractured porous media: Part 2, Semi-infinite media// Radiat. Protection Dosimetry. 1988. V.24. №.1/4. P.191.

S.D.Schery, S.Whilstone //Desorption of radon at the Earth’s surface// J.Geophys. Res. 1989. V.94. №D15. P.18297.

S.D.Schery, P.T.Wasiolek //A two-particle-size model and measurements of radon progeny near the Earth’s surface// J.Geophys. Res.1993. V.98. №D12. P.22915.

Chi-Yu King //Episodic radon changes in subsurface soil gas along active faults and possible relation to earthquakes// J.Phys.Res. 1980. V.85. №B6. P.3065.

H.Hötzl, R.Winkler //Long-term variation of outdoor radon equilibrium equivalent concentration// Radiat.Environ.Biophys. 1994. P.381.

J.Porstendörfer, G.Butterweck, A.Reineking //Daily variation of the radon concentration indoors and outdoors and the influence of meteorological parameters// Health Phys. 1994. V.67. №3. P.283.

Б.И.Огородников //Ядерный архипелаг. М.: ИздАт, 1995. 265с.

Ю.А.Израэль //Мирные ядерные взрывы и окружающая среда.Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 161c.

В.В.Горин, Г.А.Красилов, А.И.Куркин //Семипалатинский полигон: хронология подземных ядерных взрывов и их первичные радиационные эффекты// Бюллетень Центра общественной информации по атомной энергии. 1993. №9. 14c.

В.Балек //Обращение с радиоактивными отходами. М.: МАГАТЭ, 1995. 50c.

И.И.Крышев //Радиоактивность районов АЭС. М.: Ядерное общество СССР, 1991. 132с.

Ю.В.Чечеткин, Е.К.Якшин, В.М.Ещеркин //Очистка радиоактивных газообразных отходов АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1986. 275с.

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). М.: Минздрав России, 2000.

P.H.Zimmermann, J.Feichter, H.R.Rath, P.J.Crutzen, W.Eiss //A Global three-dimensional source-receptor model investigation using 85Kr// Atmosph. Environment. 1989. V.23. №1. 25-35.

Отчет Азовской научно-исследовательской станции по радиоэкологическим, гидрофизическим и гидрохимическим исследованиям в районе города Мариуполя в 1997-1998 гг. М.: МГУ, 1999.

Отчет Химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по проекту «Радиометрическая и радоновая съемка песков пляжей северной части Азовского моря». М.: МГУ, 1999.

В.С.Кармаза, Г.Б.Рязанцев //Анализ состава россыпей «черных песков» на побережье Азовского моря// Вiсник Приазовського Державного технiчного унiверситету. 2003. №13, 13.

Отчет по междисциплинарному научному проекту МД-620/01 Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова «Проблемы радиоэкологии прибрежных акваторий Азовского и Черного морей». М.: МГУ, 2001.

И.Н.Бекман, М.А.Хасков, В.И.Пасека, Л.Е.Панаркина, Г.Б.Рязанцев //Вариации радиационного поля в северной части Азовского моря// Вестн.Моск.ун-та. Сер.2. Химия. 2003. Т.44. №2. С.140

Атлас Азовского побережья. Изд. Киевская военно-карт. Фабрика. 2004.

Бекман И.Н., Железнов А.В., Дубовая О.В. // Вест. Моск. ун-та. Сер.2. Химия. 1995. 36. С.228

Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA – Статистический анализ и обработка данных в среде Windows – М., 1999

Айбулатов Н.А. Динамика твердого вещества в шельфовой зоне. Л., Гидрометеоиздат, 1990, 271 с.

Гидрометеорологические условия  шельфовой  зоны  морей  СССР. т.2.  Каспийское море.  Л.:  Гидрометеоиздат, 1986, 267 с.

Есин Н.В., Савин М.Т., Жиляев А.П.  Абразионный процесс на морском берегу. Л., Гидрометеоиздат. 1980, 199 с.

ЕщенкоЛ.А., Назаретский Л.Н. Некоторые особенности трансформации волн и динамики рельефа дна у отмелого берега.// Труды  ГОИНа, вып.103,  1970, с.177–189.

Ещенко Л.А., Шипилова Л.М.  Низкочастотные волновые движения и их связь с рельефом  мелководий.// Геоморфология, 1994,  № 3, с 62–69.

КоробоваН.Я.,Парфенов А.Ф.Выбор расчетных характеристик  ветра с  учетом цикличности штормовой активности.//Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. Методы исследований и расчетов волновых воздействий на  гидротехнические сооружения и берега. М.,1982.

Левянт А.С.   Моделирование и расчет сейш с  применением  конформного отображения  морских акваторий.// Дисс.  на соиск.., ГОИН, 1991.

Макисмов Б.А., Трубкин И.П. - Волнограф для гидрометеорологических станций. // Труды  ГОИН,  1977,  вып.136, с.75–82.

Ржеплинский Г.В., Назаратский Л.Н.  Режим волнения шельфовых акваторий на примере Черного моря.// Метеорология и гидрология, № 1, 1974, с.63–68.

Рабинович А.Б. Длинные гравитационные волны в океане: захват, резонанс, излучение. СПб.  Гидрометеоиздат, 1993, 325 с.

Руководство по расчету параметров ветровых волн. Л. Гидрометеоиздат, 1969, 138 с.

Руководство по морским гидрологическим прогнозам. СПб. Гидрометеоиздат, 1994, 509

Трубкин И.П. К оценке метода экспериментального исследования дифференциальных характеристик ветровых волн.// Труды ГОИН, 1987,  вып.184, с.5–11.

А.С. Сердюкова, Ю.Т. Капитанов. Изотопы радона и продукты их распада в природе. М., Атомиздат,1975.

Альберт Р. Торий. Промышленно-гигиенические аспекты. Пер. с англ., М.,1971.

Болин Б. Перенос и циркуляция радиоактивных примесей в атмосфере. в кн.: Ядерная геофизика. М.,1964.

И.Н. Гусаров,В.К. Ляпидевский . К  методике определения доз при вдыхании продуктов распада радона. Атомная энергия, т.10,в.1,1961.

Л.М. Левин. Исследования по физике грубодисперсных аэрозолей. М.,1961.

В.И. Данчев, Т.А. Лапинская. Месторождения радиоактивного сырья. М.,Недра,1980.

Г.Н. Вертушков, В.Н. Авдонин. Таблицы для определения минералов по физическим и химическим свойствам. М.,Недра,1980.

Г.А. Сафьянов. Геоморфология морских берегов. М.,1996.

Общая онкология. Под редакцией акад.АМН Н.П. Напалкова, Л.,Медицина,1989.

В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. Вероятностные модели океанологических процессов. Л.,Гидрометеоиздат,1990.

В.К. Гаранин, Г.П. Кудрявцева, А.С. Марфунин, О.А. Михайленко. Включения в алмазе и алмазоносные породы. Из-во МГУ,1991.

А.А. Антюхов. Геолого-экологические исследования территории г. Мариуполя. Мариуполь,1998-12-23.

Программа охраны и оздоровления окружающей среды г. Мариуполя. Мариуполь, 1998г.

Г.Б. Рязанцев, Я.И. Лыс, В.М. Федосеев. «Черные пески» как опасный фактор. Третий съезд по радиационным исследованиям М., 1997, т.2. с. 41

Г.Б. Рязанцев, Я.И. Лыс, В.С. Волошин, В.М. Федосеев. Радиоактивные пески на побережье Азовского моря. Физическая экология. Вторая  Всероссийская конференция. М., 1999 г.

Л.А. Ещенко, Л.М. Шипилова, А.Б. Насонов, И.П. Трубников, Г.Б. Рязанцев Экстремальный нагон на северном побережье Азовского моря. Физическая экология. Вторая Всероссийская конференция. М., 1999г., с. 5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3. Уровни радиации в основных точках замеров в 2006 и 2005гг.  (приборы: РКСБ-104, АНРИ-01-02(мкР/час, на поверхности), «гамма»-соответствует измерениям с закрытым щитком, «гамма-бета»-измерениям с открытым щитком, «длина», «ширина», «глубина» - соответствуют геометрическим параметрам радиоактивной полосе на пляже, «береговая линия» - величинам расстояния от расположения черных песков до уреза, уклон пляжа в месте нахождения песков).

| № | место |  |  |  | время | Сев.шир. | Вост.дол. | гамма | гама-бета | длина | ширина | Глубина | берг.лин. | уклон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мкР/ час | мкР/ час | метр | метр | См |  | градусы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Таганрог |  |  |  | 20февраля |  | сплошной снежный покров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 мая | пляж Солнечный |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7августа | пляжЛазурный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ново- |  |  |  | 13марта |  |  | чисто | берег сильно заилен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | азовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Седово |  |  |  | 21сентяб. | 47.02.939 | 38.07.999 | чисто | от "Меотиды" до кордона заповедника |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Широкино |  |  |  | 31 марта | Алые паруса |  | 18 | 20 | 25м | 0.5-1м | 2-3мм | урез |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | П.Бердянский |  | 22 | 28 | 25м | 1.5м | 3-4см | урез | 12 | ин.черная |  |
|  |  |  |  |  |  | панс. Волна |  | 42 | 66 | 30м | 1.5-2м | 4-5см | урез | свежая |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 июня | Алые паруса |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коска | 47.05.191 | 37.48.027 | 20 | 30 | 25м | 1.5м | 3-4мм | 7-8м | неопред. | темно-сер. |  |
|  |  |  |  |  | Коска | другая | сторона | 28 | 39 | 25м | 1.5-2м | 2-3см | 7-8м | 12 | стар.сер. |  |
|  | П.Бердянский |  |  |  |  | 47.05.138 | 37.47.438 | много подобных пятен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 37 | 43 | 25м | 3-4м | 3-4см | 7-8м | 12 | стар.шторм. |  |
|  | панс. Волна |  |  |  |  | 47.05.291 | 37.46.764 | 87 | 97 | 25м | 3-4м | 3-5см | 7-8м | 12 | стар.шторм. |  |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 115 | 180 | 4-5м | 2-3м | 3-4см | 5м | 12 | штормовая |  |
|  |  |  |  |  | 22 июня | Алые паруса |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Широкино |  |  |  | 22 июня | пляж |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за Широкино в сторону Безыменного |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сопино |  |  |  | 13марта | Бакаи |  | 29 | 40 | 25м | 0.2-0.5м | 2-3мм |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 23 | 32 | 3м | 3м | неопред. | дифф. | старое |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у оползня |  | 44 | 56 | 2м | 0.3м | 1-2см | урез | ин.черное |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 марта | Надежда |  | 30 |  | 25м | 1м | 2-3см | урез | свежая |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 июня | у оползня |  | 51 | 63 | 20м | 1м | 1-2см | 5м | 12 | черный |  |
|  |  |  |  |  | у разб.корабля |  |  | 40 | 77 | 15м | 1м | 1-2см | 4м | 12 | многосло. |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 35 | 45 | 10м | 3-4м | 2-3см | 5-6м | 12 | тем.серая |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | 46 | 57 | 30м | 1.5-2м | 3-4см | 5-6м | 12 | тем.серая |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | подобная Матросову |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мариуполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песчаный |  |  |  | 18января | за родник | ом | 220 | 265 | 50м | 4-5м | 2-3см | 10м | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | передЯкорем |  | 80 | 142 | 30м | 3м | 1-2см | 10м | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28февраля |  | сплошной снежный покров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29марта | за родником |  | 172 | 240 | 15м | 1-1.5м | 5см мн.сл | 10м | неопредл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | параллельно |  | 129 | 233 | 5м | 1м | 5см мн.сл | 15м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | передЯкорем |  | 98 | 155 | 40м | 1.5-2м | 4-5м | 10м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Якорь |  | 226 | 351 | 20м | 1м | 10см | 7м | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Якорь |  | 360 | 580 | 20м | 1м | 10-15см | 15м | неопредл. |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 мая | родник |  | 20 |  | 100м | 0.5м | 2-3мм | 3-4м | сер.цвет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | передЯкорем |  | 129 | 241 | 5-10м | 5м | 10см | 10м | сер.цвет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 47.01.920 | 37.28.703 | 122 | 220 | 3-5м | 3м | 10см | 12м | сер.цвет | под.мног. |  |
|  | Пляж гор. |  |  |  | 17 мая |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | централ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лев.берег |  |  |  | 27 августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песчаный |  |  |  | 27августа | 47.00.951 | 37.27.840 | 63 | 137 | 25м | 1м | 3-4см | урез | черная | у клифа |  |
|  |  |  |  |  |  | 47.01.443 | 37.28.228 | 65 |  | 25м | 1-1.5м | 4-5см | урез | темно-сер. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Якорь |  | 100 |  | 25-30м | 1.5-2м | 4-5см | 7м | серая | старая | шторм. |
|  | Песчаный |  |  |  | 5декабря | 47.01.850 | 37.28.613 | 293 | 413 | 300м | 2-3м | 10см | 7м | 15 | темносер | шторм. |
|  |  |  |  |  |  | параллельно |  | следы | по | урезу |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мелекино |  |  |  | 8 июня | Вертикаль |  | 23 | 35 | 7м | 1м | 3-4см | 8м | неопредл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | эоловая | 5м | 2м | 1-2см | бет.стена | серая |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | слабая | полоска | 5м | 0.3м | 1-2мм | урез | неопред. | под.мног. |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.54.556 | 37.21.294 | 32 | 40 | 50м | 1м | 2-3см | 7м | серая |  |  |
|  |  |  |  |  |  | п.Мрия |  | 42 | 49 | 40м | 2м | 4-5см | 7м | тем.серая | многосло. |  |
|  |  |  |  |  |  | Белый | Лев | 43 |  | 25м | 1.5м | 3-5см | 15м | старая | в низине |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.54.019 | 37.20.752 | 62 | 109 | 25м | 3-4м | 4-5см | 5м | 12 | старая |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.53.622 | 37.20.362 | 45 | 80 | 50м | 4-5м | 3-5см | 4-5м | 12 | свежая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подобных | много |  |  |  | 7-8м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.52.141 | 37.16.962 | слабые | следы | на | вершине | косы |  |  |  |  |
| 15 | Юрьевка |  |  |  | 22марта | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | 22 | 26 | 20м | 0.3-0.5м | 1-2мм | урез | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18апреля | Радужный |  | 20 | 25 | 3-5м | 0.1-1м | 1-2мм | 2-3м | неопредл. | под.мног. |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | 22 | 26 | 5м | 0.5м | 1-2мм | урез | 12 | инт.черн. |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 июня | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | 30 |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | 20 |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 июня | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 июня | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коска |  | 2 июля | 46.55.340 | 37.10.543 | 38 | 70 | 30м | 3-4м | 3-5см | 7-8м | 12 | стар.сер. |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радужный |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К оска у мыса |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перед мысом |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за мысом |  | следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оползень за мысом |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 июля | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 июля | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | слабая | полоса | 10м | 0.5м | 1-2мм | урез |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска | у мыса | 50 |  | 25м | 2-3м | 2-3см | 5-6м | неопред. | стар.сер. |  |
|  |  |  |  |  |  | перед мысом |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 июля | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Навая | Ялта | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ялта |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.55.339 |  | 37.10.536 |  | 22 июля | Коска | у мыса | 33 | 60 | 50м | 3-4м | 3-4см | 5-6м | 10 | стар.сер. |  |
|  |  |  |  |  |  | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | слбые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 июля | Коска |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.55.340 |  | 37.10.543 |  | 28 июля | Коска | у мыса | 33 | 75 | 50м | 4-5м | 3-4см | 5м | 10 | стар.сер. |  |
|  |  |  |  |  |  | вдоль уреза |  | слабая | свежая | 20м | 0.5м | 2-3мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 августа | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска |  | 20 |  | 5м | 0.2-0.5 | 1-2мм | урез | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | р.Камыш. |  | слбые | следы | 2-3м | 0.2-0.3 | 1мм | урез |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10октябр. | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска Мыс |  | 40 |  | 10-15м | 2-3м | 5см | 5-6м | старое | серое | дифф. |
|  |  |  |  |  |  | перед мысом |  | 30 |  | 5м | 0.5м | 3-5мм | урез | 12 | черная | прибойн. |
|  |  |  |  |  |  | за мысом |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коска Юрьевка |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смена |  | очень слабые следы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Урзуф |  |  |  | 12 июля | 46.54.004 | 37.06.377 | 112 | 270 | 20м | 1м | 3-5см | урез | 10 | свеж.черн. |  |
|  |  |  |  |  |  | подобных | несколько |  | много | слабых | следов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 июля | 46.54.053 | 37.06.479 | 26 | 37 | 3м | 0.5м | 0.5-1см | урез | 10 | темн.сера |  |
| 17 | Бабах- |  | Тарама |  | 12 июля | 46.53.138 | 37.04.026 | 166 | 337 | 15м | 4м | 5-10см | 7-8м | неопред. | стар.штор. |  |
|  |  |  |  |  |  | подобных | несколько |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.53.376 | 37.04.790 | 65 | 111 | 20м | 4-5м | 5-10см | 7м | 12 | стар.штор. | многосло. |
|  |  |  |  |  |  | тутже | поурезу | 133 | 352 | 20м | 1м | 1см | урез | 12 | свеж.черн. | многосло. |
|  |  |  |  |  |  | 46.53.471 | 37.05.099 | 78 | 203 | 150м | 1.5м | 1см | урез | 10 | свеж.черн. |  |
|  |  |  |  |  | 29 июля | 46.53.529 | 37.05.259 | 34 | 108 | 5м | 0.5м | 0.5-1см | 3м | 10 | темн.серая | старая |
| 18 | Куликовский |  |  |  | 29 июля | 46.51.936 | 36.59.553 | 186 | 399 | 50м | 1-1.5м | 2-3см | урез | 12 | красноват | многосло. |
|  |  |  |  |  |  | 46.52.122 | 37.00.211 | фон |  | россыпи | красного | песка | многослойн. |  |  |  |
| 19 | Бердянск |  |  |  | 9 апреля | 46.44.993 | 36.47.231 | чисто | гор.пляж | ракушь | кварц.пес. П | почти нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 июля | 46.42.647 | 36.50.157 | от Аквапарка морская сторона к Мариуполю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | слабая | полоса | 5-7м | 1-1.5м | 2-3мм | урез | 10 | свежая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рядом | 30 | 88 | 50м | 1м | 1-2мм | 4м | 15 | свежая |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 235 | 250м | 1м | 3-4мм | 5-6м | 12 | свежая | многосло. |
|  |  |  |  |  |  | подобных много | почти | весь | берег | слабые | полосы | по урезу | у клифа | местами | эоловые |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.43.105 | 36.50.391 | 150 | 254 | 30м | 1-1.5м | 4-5см | 2-3м | 12 | темн.серая |  |
|  |  |  |  |  |  | После Санатория до Лазурного только отдельные слабые и средние полосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пляж Лазурный |  | 69 | 191 | 50м | 3-4м | 2-3см | урез | 15 | красноват. |  |
|  |  |  |  |  |  | за Лазурным |  | 148 | 262 | 50м | 4-5м | 4-5см | урез | 12 | красноват. |  |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 185 | 312 |  |  | до 10си |  |  |  |  |
|  | Новопетровка |  |  |  | 11июля | 46.48.820 | 36.54.177 | 117 | 188 | 15м | 3-4м | 5-6см | 15мклиф | неопред. | стар.шторм. |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.51.044 | 36.57.798 | 269 | 511 | 10м | 1м | 5-10см | урез | 10 |  |  |
|  | в сторону |  | Бабах-Тарамы |  |  | 46.51.500 | 36.58.590 | 263 | 536 | 40м | 2-3м | 10см | у клифа | неопред. | стар.шторм. |  |
|  |  |  |  |  | 12июля | 46.51.855 | 36.59.347 | 145 | 246 | 150м | 4-5м | 5см | 8м | неопред. | красноват. | старая |
|  |  |  |  |  |  | подобных много |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.52.025 | 36.59.843 | 216 | 248 | 100м | 3-4м | 5см | 6-7м | неопред. | красноват. | свежая |
|  |  |  |  |  |  | подобных много |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.52.170 | 37.00.458 | 639 | 961 | 50м | 2-3м | 10см | 7м | неопред. | красноват. |  |
|  |  |  |  |  | 29 июля | 46.45.174 | 36.51.455 | 43 | 65 | 20м | 1.5-2м | 2-3см | 5-6м | 10 | красноват. | старая |
|  |  |  |  |  |  | рядом | продолж. | 89 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.45.217 | 36.51.496 | 37 | 106 | 50м | 1-1.5м | 2-3мм | урез | 10 | красноват. | свежая |
|  |  |  |  |  |  | 46.45.244 | 36.51.509 | 311 | 513 | 30м | 2-3м | 10-15см | 5м | 12 | стар.шторм. | серая |
|  |  |  |  |  |  | до след. | отметки | несколько | черных, | красных, | черно- | красных | полос |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.47.094 | 36.52.677 | далее | берег | чище | много | мелких | и средн. | полос |  |  |
|  |  |  | р.Берда |  |  | 46.48.117 | 36.53.503 | 125 | 235 | 50м | 1.5-2м | 1-2см | 3м | 12 | темн.серая | старая |
|  | Новопетровка |  |  |  | 29 июля | 46.48.819 | 36.54.184 | 101 | 125 | 10м | 3-4м | 5-6см | 15мклиф | неопред. | стар.шторм. | у клифа |
|  |  |  |  |  |  | до след. | отметки | несколько | подобных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.49.034 | 36.54.438 | 225 | 367 | 30м | 1-1.5м | 5-6см | урез | 10 | черная | свежая |
|  |  |  |  |  |  | 46.49.273 | 36.54.773 | 123 | 258 | 20м | 3-4м | 2-3см | 5м | неопред. | темн.серая | старая |
|  |  |  |  |  |  | 46.49.309 | 36.54.821 | 167 | 303 | 15м | 3м | 3-5см | 3м | 10 | темн.серая | у клифа |
|  |  |  |  |  |  | 46.49.337 | 36.54.859 | 346 | 566 | 25м | 2-3м | 3-4см | урез | 10 | черная | свежая |
|  | за Новопетровкой |  |  |  |  | 46.50.039 | 36.56.132 | 162 | 319 | 50м | 0.5-1м | 2-3см | урез | 15 | черная | свежая |
|  |  |  |  |  |  | 46.51.005 | 36.57.731 | 62 | 111 | 75м | 1-1.5м | 1-2см | 7-8м | 10 | темн.серая | старая |
|  |  |  |  |  |  | 46.51.497 | 36.58.574 | 167 | 373 | 60м | 2-3м | 3-4см | 15мклиф | неопред. | темн.серая | старая |
|  |  |  |  |  |  | 46.51.862 | 36.59.365 | 83 | 167 | 75м | 4-5м | 2-3см | 10мклиф | неопред. | красноват. | старая |
|  | Херсонская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железный |  | Порт |  | 18 июля | 46.07.530 | 32.15.689 | очень | слабые | пятна | фоновый | уровень |  |  |  |  |
|  | в сторону |  | Лазурного |  |  | 46.06.746 | 32.18.828 | 20 | 22 | 1м | 1м | 1-2мм | поурезу | неопред. | эоловые |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.06.567 | 32.19.685 | 30 | 41 | 10м | 1.5м | 2-3см | 5м | 10 | стар.серая |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рядом | 41 | 67 | 40м | 1.5-2м | 2-3см | 7-8м | неопред. | темн.серая |  |
|  |  |  |  |  |  | подобных | много | многосло. | до | глубины | 0.5-.7м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.06.217 | 32.21.144 | 56 | 75 | 15м | 1м | 10см | 8-9м | неопред. | сер.шторм. |  |
|  |  |  |  |  |  | подобных | много | почти весь берег |  | эоловые | и прибойн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.06.168 | 32.21.330 | 30 | 40 | 50м | 1.5-2м | 1-2см | поурезу | 12 | свеж.черн. |  |
|  |  |  |  |  |  | подобных | много | но при | приближ. | к | Лазурному интенсивность падает |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п.Лазурный |  |  | 46.04.343 | 32.30.257 | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одесса |  | гор.пляж |  | 6 июня |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Куяльники |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лузановка |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крым |  | п.Орловка |  | 10августа | 44.43.702 | 33.32.872 | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Бахчи-Сарай |  |  |  | 11августа | 44.43.959 | 33.55.914 | чисто | известняк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Орловка |  | р.Кача |  | 11августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Осипенко |  |  |  | 11августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Угловое |  | р.Альма |  | 12августа | 44.50.296 | 33.34.529 | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Таганрог |  |  |  | 11апреля | Комсомол. | пер. | слаб. | следы | 4-5м | 0.3-0.5м | 1мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 июля | пл.Авиат. |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п.Седово |  |  |  | 27апреля | 47.03.432 | 38.08.772 | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Широкино |  |  |  | 20апреля | 47.05.332 | 37.48.399 | 29 | 38 | 0.5-1м | 0.1-0.5м | дифф. | старые |  |  |  |
|  | Алые пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п.Бердянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волна |  |  |  | 20апреля | 47.05.290 | 37.46.796 | 43 | 55 | 25м | 2м | 2-3см | старая |  |  |  |
| 8 | Сопино |  |  |  | 4марта | Азовмаш |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 23 | 43 | 4м | 4м | дифф. | старое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20апреля | Надежда |  | 31 | 70 | 10м | 1.5м | 3-5см | прибой. | свежее | инт.черн. |  |
|  | Бакаи |  |  |  | 28апреля | 47.05.071 | 37.44.725 | 37 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | слаб. | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | слаб. | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 24 | 29 | старая | эоловая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за Надеж. |  | 41 | 60 | свежее | прибойн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 мая | Надежда |  | 22 | 33 | 2м | 2м | 10см | старое | дифф. |  |  |
|  |  |  |  |  | 22мая | Надежда |  | 27 | 53 | 15м | 2м | 3-4мм | урез | свежее |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 мая | Надежда |  | 25 | 30 | пятно | старое | дифф. | у карус. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у оползня |  | 40 | 80 | 20м | 1-1.5м | 1-2см | урез | свежее |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 июня | Азовмаш |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 22 | 26 | 2м | 2м | дифф. | старое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 21 | 25 | 4м | 1.2м | 5мм | прибой. | свежее |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у оползня |  | 68 | 164 | 15м | 1.5м | 2см | урез | прибой. | свежее |  |
|  |  |  |  |  | 13 июня | у оползня |  | 32 | 93 | 5м | 1м | 1-1.5см |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 22 | 31 | 2м | 2м | 3-4мм | у карус. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 20 | 24 | 10м | 1.5-2м | 1-2мм | по серед. | пляжа | дифф. |  |
|  |  |  |  |  | 6 июля | у оползня |  | 57 | 80 | 10м | 3-4м | 3-4см | 5м | у клифа |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | 32 | 51 | 2м | 2м | 3-4см | у карус. | серое |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | 24 | 33 | 10м | 3-4м | 2-3см | 10м | дифф. | серое |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | 26 | 46 | 10м | 4м | 3-4см | 4м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | у бакаев |  | 27 | 52 | 20м | 1.5-2м | 1-2см | 5м | темно- | серое |  |
|  | у оползня |  |  |  | 16 июля | 47.05.270 | 37.45.666 | 41 | 67 | 12м | 1.5-2м | 3-4см | 6м | дифф. | у клифа |  |
|  | Надежда |  |  |  |  | 47.05.246 | 37.45.556 | 30 | 40 | 5м | 1м | 2-3м | урез | свежее |  |  |
|  | Азовмаш |  |  |  |  | 47.05.210 | 37.45.299 | 21 | 27 | 5м | 3м | 3-4см | 10м | дифф. |  |  |
|  | у бакаев |  |  |  |  | 47.05.101 | 37.44.862 | 32 | 50 | 20м | 5м | 2-3мм | 7-8м | старая |  |  |
|  | у бакаев |  |  |  | 31 июля | 47.05.078 | 37.44.737 | слаб. | следы | старая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азовмаш |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Матросов |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Надежда |  | слаб. | следы | у карусели |  |  |  |  |  |  |
|  | у оползня |  |  |  | 14 августа | 47.05.268 | 37.45.681 | 20 | 38 | 2м | 2м |  | 5м | старая | серое |  |
|  | у элингов |  |  |  |  |  |  | 25 | 53 | 15м | 1.5-2м | 2-3см | урез | свежее | черное |  |
|  | Надежда |  |  |  |  | у карусел |  | 25 | 30 | слабое | старое | серое |  |  |  |  |
|  | Азовмаш |  |  |  |  | несколько |  | 20 | 40 | слабое | старое | серое |  |  |  |  |
|  | у бакаев |  |  |  | 25августа | 47.05.1 | 37.44.8 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежда |  |  |  |  | 47.05.2 | 37.45.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у бакаев |  |  |  | 18октября |  |  | слаб. | следы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азовмаш |  |  |  |  | 47.05.204 | 37.45.279 | 27 | 35 | 15м | 1-1.5м | 3-5мм | 3м | 10град | дифф. |  |
|  | Надежда |  |  |  |  | 47.05.260 | 37.45.628 | 39 | 66 | 5м | 0.5-1м | 2-3см | урез | 10град | свежее |  |
|  | у бакаев |  |  |  | 1 декабря | 47.05.035 | 37.44.486 | 19 | 27 | 35м | 1.5м | 0.5-1см | урез | 10град | свежее |  |
|  | Азовмаш |  |  |  |  |  |  | то же | самое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матросов |  |  |  |  |  |  | то же | самое |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надежда |  |  |  |  |  |  | то же | самое |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Виноград- |  |  |  | 4марта | рыб.стан |  | 43 | 74 | 8м | 4м | 3-4мм | 5м | 14град | дифф. |  |
|  | ное |  |  |  |  | между Виноградным и Сопиным 6 подобных пятен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мариуполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лев.берег |  |  |  | 23февр. | 47.05.347 | 37.39.410 | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4марта | 47.05.441 | 37.39.007 | 24 | 38 | 1.5м | 1м | дифф. | 5м | 12град. | старая |  |
|  |  |  |  |  | 16 июля |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п.Песча- |  |  |  | 21февр. | 47.01.954 | 37.28.753 | 59 | 107 | 75 | 3-4м | 1-2см | 5-6м | старая |  |  |
|  | ный |  |  |  |  | 47.01.913 | 37.28.693 | 112 | 209 | 25 | 3-4м | 2-3см | 5-6м | старая |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 мая | 47.01.935 | 37.28.720 | 86 | 142 | 25 | 1-1.5м | 1.5-2см | 5м | старая | дифф. |  |
|  | У родника |  |  |  | 27 июля | 47.02.022 | 37.28.835 | 24 | 69 | 200 | 1.5-2м | 4-5см | 10м | старая | дифф. | серая |
|  | У лодок |  |  |  |  | продолжение |  | 223 | 352 | предыдущей полос |  |  |  |  |  |  |
|  | У родника |  |  |  | 30декабря |  |  | 125 | 184 | 120 | 7-8м | 5см | 5-6м | старая | дифф. | >10град |
| 10 | лод.станц. |  |  |  | 21февр. | 47.01.856 | 37.28.618 | 210 | 308 | 75 | 2-3м | 10см | у клифа | старая | многосло. |  |
|  | "Якорь" |  |  |  |  | 47.01.827 | 37.28.578 | 140 | 245 | 10 | 1.5м | 5см | 7м | свежая |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 мая | 47.01.896 | 37.28.671 | 242 | 391 | 30 | 1.5-2м | 3-4см | 7м | дифф. |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 июля | примерно | то же | что и | у лодок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30дкабря |  |  | 85 | 140 | 100 | 5-8м | 3-5см | 4м | свежая | многосло. | 10град |
| 15 | п.Юрьевка |  |  |  | 28февр. | 46.55.653 | 37.10.955 | много | слабых | следов | ч.п. |  |  |  |  |  |
|  | Радужн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска у м. |  |  |  | 6марта | Коска у мыса |  | 41 | 80 | 20м | 2м | дифф. | 5м | красн. | пятна |  |
|  | Радужн. |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мыс |  |  |  |  |  |  | слаб.пятна перед и за мысом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | 22 | 48 | 25м | 1м | 1-2мм | прибой. | свежая |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радужн. |  |  |  | 24 мая |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  | 28 мая |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  | 41 | 113 | 20м | 0.5м | 3-4мм | урез | свежая |  |  |
|  | Олимп |  |  |  | 11 июня |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  | 26 июня |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Радужн. |  |  |  | 3 июля |  |  | 49 | 76 | 15м | 2-3м | 1-1.5см | 15м |  |  |  |
|  | передмыс |  |  |  |  |  |  | 21 | 39 | 20м | 1.5-2м | 2-3мм | 5м |  |  |  |
|  | за мысом |  |  |  |  |  |  | 33 | 85 | 5м | 1.5м | 4-5мм | урез | свежая |  |  |
|  | коскаумыс |  |  |  |  |  |  | 82 | 149 | 20м | 1.5-2м | 2-3см | 7м | дифф. |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | 22 | 32 | 25м | 1.5-2м | дифф. | 7м | старое |  |  |
|  | Радужн. |  |  |  | 13 июля |  |  | 28 | 32 | 20м | 3-4м | 3-5см | 15м | дифф. | серый |  |
|  | коскаумыс |  |  |  |  |  |  | 58 | 128 | 10м | 0.5-1м | 1-2см | 7м | серая |  |  |
|  | передмыс |  |  |  |  |  |  | 28 | 62 | 15м | 1-1.5м | 3-4мм | 7-8м | серая | старая |  |
|  | за мысом |  |  |  |  |  |  | 17 | 38 | 15м | 2-3м | 3-5мм | урез | черная | у клифа |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  | 23 июля |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  | 3 августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  |  |  | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | у Камыш. |  |  |  |  |  |  |  |  | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  | 10 августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  | очень | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Маш.стр. |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  | 17августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  |  |  | следы | вдоль | берег. | линии |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  | 30августа |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  |  |  | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Коска |  |  |  |  |  |  | 20 | 44 | 30м | 1-1.5м | 2-3мм | урез | 10град |  |  |
|  | Коска |  |  |  | 17сентяб. | 46.56.133 | 37.12.721 | 20 | 22 | следы | дифф. |  |  | 10град |  |  |
|  | Солнечн. |  |  |  |  |  |  |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  | Олимп |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлург |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Урзуф |  |  |  | 24 мая | 46.53.888 | 37.06.173 | 30 | 105 | 20 | 2-3м | 3-4мм | прибойн. | красный | оттенок |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.54.067 | 37.06.497 | 59 | 153 | 30м | 2-3м | 3-4мм | прибойн. | красный | оттенок |  |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 139 | 459 | 30м | 10м | 5-10см | эоловая | дифф. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.54.209 | 37.06.763 | 363 | 530 | 5м | 2м | 10см | клиф | старое | дифф. |  |
|  | Мыс |  |  |  | 24мая | в сторон. | коски | 70 | 190 | 50м | 1.5м | 3-4мм | урез |  |  |  |
| 17 | Бабах- |  |  |  | 24 мая | 46.53.453 | 37.05.040 | 34 | 85 | 20м | 1.5м | 1-1.5мм | урез | свежая |  |  |
|  | Тарама |  |  |  |  | 46.53.487 | 37.05.137 | 136 | 357 | 25м | 2м | 3-5см | урез | свежая |  |  |
| 21 | Бердянс- |  |  |  | 21 августа | 46.38.741 | 36.45.584 | 64 | 140 | 25м | 1.5-2м | 2-3см | урез | 10град | свежая | красн.отл. |
|  | кая |  |  |  |  | со | стороны | залива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | коса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | морск. |  |  |  | сторона | 46.37.878 | 36.45.772 | 25 | 60 | 30м | 1.5-2м | 0.5-1см | урез | 10град | свежая | черная |
|  |  |  |  |  |  | между | этими | точками | 21 | подобная | полоса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.39.491 | 36.47.859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | между | этими | точками | 9 | слабых | полоса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 46.40.267 | 36.48.573 | 45 | 170 | 100м | 2-2.5м | 1.5-2см | урез | >10град | свежая |  |
|  |  |  |  |  |  | много | полос | красного | цвета | низкой | рад.акт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 50 | 190 | 25м | 2.5-3м | 2-3см | урез | >10град | свежая | красн.отл. |
|  | Туб.проф. |  |  |  |  | 46.42.434 | 36.50.018 | 101 | 195 | 3м | 3м | 10см | 1-2м | >10град | старая | дифф. |
|  |  |  |  |  |  | 46.45.442 | 36.51.624 | 105 | 150 | 30м | 1.5-2м | 3-5см | урез | 15град | свежая | красн.отл. |
|  |  |  |  |  |  | рядом |  | 150 | 250 | 10м | 0.5-1м | 3-5см | штормова | старая | у клифа | красн.отл. |
|  |  |  |  |  |  | 46.45.903 | 36.51.905 | 143 | 175 | 25м | 1.5-2м | 2-3см | урез | 20град | свежая | плотная |
|  |  |  |  |  |  | 46.47.239 | 36.52.817 | 121 | 190 | 20м | 3-4м | 10см | штормова | старая | дифф. | красн.отл. |
|  |  |  |  |  |  | продолж. |  | 327 | 642 | 50м | 3-4м | 10см | штормова | старая | дифф. | черная |
|  | р.Берда |  |  |  |  | 46.47.749 | 36.53.214 | 15 | небольш. | полос | до | п.Н.Петров | вка |  |  |  |
| 41 | Ейск |  |  |  | 4сентября | в сторону Долж.косы |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Глафировка |  |  |  |  | в сторону Долж.косы | Ростова | чисто | в заливе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Глафировка |  |  |  |  | морская | сторона | 15 | 22 | 2м | 0.5м | 1-1.5мм | урез | 10град |  |  |
|  | на 2-3км |  |  |  | примерно | 20 | подобных | полос | и пятен | местами | красн. |  |  |  |  |  |
|  | п.Шабельское |  |  |  |  |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Пере- |  |  |  | 2 мая | 48.29.443 | 38.53.460 | 20 | 27 | песчаник | крупные | блоки |  | визуал. | ч.п. | нет |
|  | вальск |  |  |  |  | 48.27.001 | 38.49.909 | 26 | 43 | песчаник | кора | выветрив. |  | визуал. | ч.п. | нет |
|  | Луг.обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Уровни радиации в основных точках замеров в 2004г.  (приборы: РКСБ-104, АНРИ-01-02(мкР/час, на поверхности), «гамма»-соответствует измерениям с закрытым щитком, «гамма-бета»-измерениям с открытым щитком, «длина», «ширина», «глубина» - соответствуют геометрическим параметрам радиоактивной полосе на пляже, «береговая линия» - величинам расстояния от расположения черных песков до уреза, уклон пляжа в месте нахождения песков).

| Номер | Место | Время | Сев.шир. | Вост.дол. | гамма | Гама-бета | длина | ширина | глубина | берг.лин. | уклон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 год |  |  | мкР/ час | МкР/ час | метр | метр | см |  | градусы |  |
| 1 | Таганрог | 21сент. | 47.11.949 | 38.54.774 | 12 | 13 | очень | слабое | пятно | 3-4кв.дм |  |  |
| 7 | п.Широки- | 19мая | 47.05.331 | 37.48.410 | 23 | 32 | 30 | 1м | .1-.2см | 7м | много- | Слойная |
|  | но | 19мая | 47.05.307 | 37.48.235 | 25 | 44 | 10 | 1м | .4-.5см | Урез |  |  |
|  |  | 27мая | 47.05.328 | 37.48.366 | 23 | 52 | 50 | 1-1.5м | .5см | 7-8м | 10-12град |  |
|  |  | 27мая | 47.05.328 | 37.48.366 | 28 | 85 | 10 | 1.5-2м | .5-1см | Урез | 15-20град | многосло. |
| 7 | п.Бердян- | 19мая | 47.05.267 | 37.46.992 | 49 | 68 | 30 | 3-4м | дифф. | 10м |  |  |
|  | Ское | 19мая | 47.05.310 | 37.46.329 | 38 | 122 | 25 | 3-4м | 1см | у клифа | старая | дифф. |
|  |  | 27мая | 47.05.208 | 37.47.352 | 32 | 108 | 10 | 4-5м | 1см | 3-4м | старая | дифф. |
|  |  | 27мая | 47.05.236 | 37.47.119 | 38 | 77 | 100 | 1.5-2м | .5см | 7м | 10-15град | многосло. |
|  |  | 27мая | 47.05.289 | 37.46.801 | 174 | 279 | 150 | 1.5-2м | 2-3см | 5м | 10-12град | многосло. |
| 8 | п.Вино- | 26апреля | 47.04.856 | 37.42.886 | 17 | 55 | 15 | 2м | .2-.3см | дифф. |  |  |
|  | Градный | 26апреля | 47.04.856 | 37.42.886 | 31 | 65 | подобных | пятен | много |  |  |  |
| 8 | п.Сопино | 26апреля | 47.05.200 | 37.45.267 | 10 | 24 | 50 | 4-5м | .3-.5см |  |  |  |
|  |  | 26апреля | 47.05.250 | 37.45.541 | 50 | 86 | 10 | 3-4м | 1.5-2см |  |  |  |
|  |  | 19мая | 47.05.273 | 37.45.664 | 26 | 84 | 3 | 3м | .3-.4см | Урез |  |  |
|  |  | 19мая | 47.05.252 | 37.45.579 | 47 | 91 | 5 | 5м | 1-1.5см | 7м | дифф. | Старая |
|  |  | 19мая | 47.05.207 | 37.45.296 | 45 | 70 | 30 | 1-1.5м | .2-.3см | 7м у клиф |  |  |
|  |  | 27мая | 47.05.253 | 37.45.581 | 40 | 59 | 7 | 5м | старое | 6м | дифф. |  |
|  |  | 27мая | 47.05.200 | 37.45.261 | 32 | 82 | 50 | 1.5м | .5см | 5м |  |  |
|  |  | 27мая | 47.05.213 | 37.45.349 | 37 | 117 | 75 | 1.5-2м | .5-1см | 5-6м |  |  |
| 9 | п. Песча- | 14марта | 47.01.833 | 37.28.587 | 133 | 261 | 50 | 4м | 1-2 см | 7-8 м |  |  |
|  | Ный | 14марта | 47.01.833 | 37.28.587 | 148 | 242 | старая | полоса |  | у клифа |  |  |
| 10 | лод.станц. | 14марта | 47.01.698 | 37.28.440 | 500 | 788 | 50 | 4 м | 10см | дифф. |  |  |
|  | "Якорь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пляж | 14марта | 47.01.415 | 37.28.202 | 117 | 343 | 25 | 1.5м | 0.5 - 1 см |  |  |  |
| 11 | Комсо- | 14марта | 47.00.919 | 37.27.805 | 241 | 571 | 5 | 0.5м | 2-3см | присыпан |  |  |
| 11 | Мольский | 7июля | 47.01.145 | 37.27.986 | 777 | 1454 | 20 | 1-1.5м | 10см | у клифа |  |  |
| 13 | Меле- | 20октября | 46.57.382 | 37.24.022 | 27 | 34 | 25 | .5м | .1-.15см | 5м | 10-15град |  |
|  | Кино | 20октября | 46.57.780 | 37.24.581 | 31 | 81 | 20 | .5-1м | .1-.15см | у клифа | 10град |  |
|  |  | 20октября | 46.58.072 | 37.24.978 | 63 | 209 | 30 | 1-1.5м | .3-.4см | у клифа | 12-14град |  |
| 14 | Белоса- | 26мая | 46.54.877 | 37.21.569 | 42 | 94 | 15 | 1.5м | 1см | 7м | многосло. |  |
|  | Райская | 26мая | 46.55.289 | 37.21.937 | 65 | 156 | 30 | 1.5-2м | 1-2см | у стенки | дифф. |  |
|  | Коса | 26мая | 46.55.390 | 37.22.031 | 92 | 168 | 50 | 2м | дифф. | Много | мелких |  |
|  |  | 8июня | 46.54.889 | 37.21.580 | 64 | 141 | 20 | 1-1.5м | .5-1см | 6-7м | 8-10град | дифф. |
|  |  | 8июня | 46.53.967 | 37.20.703 | 54 | 123 | 50 | 1-1.5м | .5-1см |  | 8-10град |  |
|  |  | 11августа | у знаков |  | 34 | 78 | 50 | 5-6м | дифф. | Урез |  |  |
|  |  | 11августа |  |  | 96 | 279 | 20 | 1-1.5м | .2-.3см | Урез |  |  |
|  |  | 11августа | Вершина | косы | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12октября | 46.52.153 | 37.17.604 |  | чисто |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12октября | 46.52.046 | 37.17.053 | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12октября | 46.52.036 | 37.17.299 | 32 | 89 | 20 | 1-1.5м | .1-.3см |  | 10град |  |
|  |  | 12октября | 46.52.036 | 37.17.299 | 81 | 149 | 15 | 1м | 1см | Старая | 10град |  |
| 15 |  | 17апреля | 46.56.290 | 37.12.888 | 20 | 55 | 25 | 3-4м | .2-.3см | 3-4м | 8-10град | Плотный |
|  | п.Юрьев- | 17апреля | 46.56.079 | 37.12.661 | 45 | 100 | 25 | 3-4м | 3-5см |  | 7-8 град | дифф. |
|  | Ка | 17апреля | 46.55.433 | 37.10.700 | 20 | 71 | 30 | 1.5-2м | 1.5-2см | 5м | 10-12град | дифф. |
|  |  | 17апреля | 46.55.090 | 37.10.198 | 57 | 130 | 4 | 1.5м | 1см | 5-6м | 6-7град |  |
|  |  | 17апреля | 46.55.090 | 37.10.198 | 80 | 270 | 20 | 1.5м | 1см |  |  |  |
|  |  | 4мая | 46.56.592 | 37.13.084 | 38 | 91 | старая | полоса | на | Коске | перед | Мысом |
|  |  | 4мая | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4мая | Смена |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4мая | Солнечный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4мая | Радужный |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4мая | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18мая | 46.56.251 | 37.12.815 | 15 | 23 | слабые | пятна | у берег. | Линии | дифф. |  |
|  |  | 18мая | 46.56.067 | 37.12.621 | 17 | 40 | 25 | 1-1.5м | .2-.3см |  |  |  |
|  |  | 18мая | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18мая | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3июля | 46.56.081 | 37.12.630 | 43 | 151 | 50 | 1-1.5м | .20.3см | Урез | 10-15град |  |
|  |  | 3июля | 46.56.207 | 37.12.773 | 20 | 60 | 20 | 1м | .2см | 5м | 10-15град |  |
|  |  | 3июля | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3июля | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8июля | 46.56.077 | 37.12.633 | 47 | 109 | 30 | 1-1.5м | .2-.3см | Урез | 10-12град | 3слоя |
|  |  | 8июля | 46.56.225 | 37.12.814 | 31 | 74 | 50 | 1-1.5м | .2-.3см |  | 10-12град | 3слоя |
|  |  | 8июля | Олимп |  | слабые | следы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8июля | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13июля | 46.56.07 | 37.12.63 | 38 | 100 | 75 | 2м | дифф. |  |  |  |
|  |  | 13июля | Смена |  | 22 | 68 | 30 | 1.5м | дифф. |  |  |  |
|  |  | 15июля | Олимп |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15июля | Металлург |  | чисто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17июля | 46.55.491 | 37.10.786 | 33 | 54 | 75 | 3м | дифф. | 10м | многосло. |  |
|  |  | 17июля | 46.55.257 | 37.10.390 | 30 | 46 | 60 | 3м | дифф. | у клифа | многосло. |  |
|  |  | 17июля | 46.55.176 | 37.10.295 | 54 | 94 | 20 | 2-3м | 2-3см | у клифа | дифф. |  |
|  |  | 17июля | 46.55.176 | 37.10.295 | 89 | 238 | 10 | 2м | 3-4см | Урез | свежая |  |
|  |  | 26июля | Коска |  | 12 | 40 | 5 | 1-1.5м | .1-.15см | Урез | свежая |  |
|  |  | 26июля | Перед | Мысом | 35 | 87 | 25 | 1.5-2м | дифф. | у клифа | старая |  |
|  |  | 26июля | Мыс |  | 53 | 97 | 20 | 1.5-2м | дифф. | у клифа | старая |  |
|  |  | 23августа | 46.56.135 | 37.12.732 | 15 | 18 | 15 | 1-1.5м | .1-.15см | 1.5-2м | 15град | дифф. |
|  |  | 23августа | 46.56.135 | 37.12.732 | 30 | 53 | 10 | 3м | старая | 7м |  | дифф. |
|  |  | 23августа | 46.55.411 | 37.10.660 | 25 | 47 | 50 | 3-4м | старая | 5м |  |  |
|  |  | 23августа | 46.55.164 | 37.10.294 | 83 | 173 | 40 | 3-4м | старая | 3-4м | дифф. |  |
|  |  | 24августа | 46.56.126 | 37.12.723 | 31 | 68 | 25 | 2-3м | старая | 6-7м | дифф. |  |
|  |  | 26августа | 46.56.075 | 37.12.624 | 24 | 90 | 60 | 1.5-2м | .1-.15см |  | 10-12град |  |
|  |  | 8декабря | 46.55.662 | 37.10.951 | слабые | следы | 20 | .2м |  |  |  |  |
|  |  | 8декабря | 46.56.177 | 37.12.751 | слабые | следы | 20 | 1м | .1см |  |  |  |
|  |  | 8декабря | Олимп |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8декабря | Металлург |  |  | чисто |  |  |  |  |  |  |
|  | Ялта | 27августа | 46.56.847 | 37.13.574 |  | чисто |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27августа | 46.56.325 | 37.16.761 |  | чисто |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5октября | 46.54.996 | 37.18.915 | 25 | 54 | 1.5м | .3-.4м | .1-.15см | 2-3м |  |  |
| 16 |  | 17апреля | 46.54.747 | 37.09.314 | 18 | 35 | 30 | 1.5м | старая | 2-3м | кр.-черн. | дифф. |
|  | п.Урзуф | 17апреля | 46.54.662 | 37.08.437 | 31 | 43 | 30 | 3-4м | 2-3см |  | 17-20град | дифф. |
|  |  | 5августа | 46.54.205 | 37.06.762 | 345 | 752 | 10 | .5-1м | 4-5см | у клифа |  |  |
| 17 |  | 5августа | 46.53.5 | 37.05.3 | 125 | 217 | 50 | 3-4м | старая |  |  |  |
|  | Бабах- | 5августа | 46.53.545 | 37.05.310 | 77 | 198 | сплошные | полосы | вдоль | Клифа | узкие | сотни м |
|  | Тарама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обиточная | 15августа | 46.42.382 | 36.22.249 | 24 | 41 | 250 | 2-3м | 10см | 4-5м | дифф. | Старая |
|  | Коса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Арабатская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стрелка | 16августа | 45.57.436 | 34.52.00 | 14 | 16 | фон | черные | пески | Не | видны |  |
|  |  | 16августа | 45.34.417 | 35.08.059 | 14 | 15 | фон | черные | пески | Не | видны |  |
| 37 | Казантип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щелково | 16августа | 45.26.113 | 35.49.385 | 10 | 12 | фон | черные | пески | Не | видны |  |
|  | Залив | 17августа | 45.24.560 | 35.52.915 | 14 | 16 | фон | черные | пески | Не | видны |  |
| 38 | Керчь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пляж | 18августа | 45.15.193 | 35.25.747 | 10 | 10 | фон | есть очень слабые |  | Черные | разводы |  |
|  | Героевс- | 18августа | 45.13.840 | 36.24.865 | 13 | 13 | фон | есть очень слабые |  | Черные | разводы |  |
|  | Кое |  |  |  |  |  |  | похоже на следы |  | Черных | песков |  |
|  | Заветное | 18августа | 45.13.840 | 36.25.435 | 9 | 10 |  | похоже на следы |  | Черных | песков |  |
| 39 | Феодосия | 19августа | 45.06.527 | 35.28.293 | 11 | 12 | фон | черные | пески | Не | видны |  |
|  | Каменные | 11августа | 47.19.014 | 37.04.357 | 46 | 69 | граниты |  |  |  |  |  |
|  | Могилы | 11августа | 47.19.291 | 37.05.053 | 17 | 23 | почва |  |  |  |  |  |
|  | р.Берда | 15августа | 46.56.444 | 36.49.729 | 14 | 27 | граниты |  |  |  |  |  |
|  |  | 15августа | 46.56.420 | 36.49.574 | 8 |  | фон |  |  |  |  |  |
|  | Бахчиса- | 20августа | 44.44.474 | 33.55.353 | 15 | 16 | известняк |  |  |  |  |  |
|  | Рай | Чуфут-Кале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Севасто- | 21августа | 44.36.853 | 33.29.658 | 11 | 10 | известняк | песчаник | песков | Вообще | нет |  |
|  | Поль | Херсонес |  |  |  |  | есть | только | в море | На | глубине | 4-5м |